Тема № 3.2 Пожарная  безопасность

3.2.1 "Причины возникновения пожаров и взрывов на пищевых предприятиях"

На пищевых предприятиях пожары и взрывы возникают из-за особенностей технологических процессов и использования горючих и взрывоопасных веществ.

Степень пожаро- и взрывоопасности определяется огнеопасными свойствами применяемых в производстве веществ.

## 1.Пожары. Некоторые причины пожаров на пищевых предприятиях:

Использование горючих органических веществ в различном агрегатном состоянии: спирта, эссенций, жиров, масел, зерна, сахара и др.. Отдельные производства (хлебопекарное, кондитерское, сахарное и др.) связаны с горючими взрывоопасными пылями: мучной, сахарной, какао, крахмальной и т. п

Применение холодильных установок с аммиаком в качестве хладагента, который является взрывоопасным и токсичным газом. Помещения аммиачных компрессорных и холодильных камер с непосредственным охлаждением представляют опасность.

Использование горючей тары: деревянных, фанерных и картонных ящиков, тканевых и бумажных мешков, бумажных пакетов, этикеток. Наличие горючей тары усугубляет пожарную опасность предприятия.

Применение нагревательных огневых установок для проведения многих технологических процессов (нагревания, сушки, обжаривания, варки и выпечки). Эксплуатация теплогенерирующих установок при нарушении технологических режимов и противопожарных требований может стать причиной пожаров.

Неправильное проведение огневых работ при ремонте оборудования, например, попадание искры в скопление сахарной пыли, что провоцирует пожароопасность. Для возникновения пожара, кроме горючей среды, требуется источник (инициатор) зажигания. Источниками зажигания могут быть открытый огонь, сигареты, спички, тепловые проявления электрического тока, искры и дуги короткого замыкания и т. п..

## 2. Взрывы.  Некоторые причины взрывов на пищевых предприятиях:

Образование взрывоопасных пылевоздушных смесей из-за скопления органической пыли (зерна, комбикорма, силоса, муки, сухих пищевых продуктов) на поверхности технологического оборудования и внутри него. В сочетании с кислородом или воздухом как окислителем пыль образует горючую пылевоздушную смесь. При инициации источником зажигания (искрой, разрядом статического электричества, самовозгоранием из-за перегрева) пыль воспламеняется и приводит к локальному взрыву.

Накопление взрывоопасной пыли в скрытых местах и недостаточная уборка помещений. Например, процессы измельчения, транспортировки и упаковки муки создают большие объёмы мучной пыли, которая легко образует взрывоопасные облака.

Производство и переработка специй — в процессе измельчения специи (перец, корица, паприка, куркума и другие) образуют чрезвычайно мелкую пыль, которая не только взрывоопасна, но и может вызывать респираторные заболевания у работников. Для возникновения взрыва необходима определённая концентрация пыли в воздухе. При воспламенении пыль сгорает настолько быстро, что вызывает цепную реакцию, приводящую к взрывному пламени, распространяющемуся по всему помещению.  Полностью устранить все эти факторы на пищевом производстве и при транспортировке продукта нельзя. Риски можно снизить, соблюдая правила безопасности, а также предусмотрев системы взрывопредупреждения и взрывозащиты.

3.2.2 Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения.

Пожарная безопасность — это состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров. Она направлена на предотвращение возникновения пожара, ограничение его распространения в случае возникновения и минимизацию последствий.

Определение пожарной безопасности закреплено в Федеральном законе от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В статье 1 закона указано, что пожарная безопасность — это состояние защищённости от пожаров.  В узком ключе пожарная безопасность понимается как состояние конкретного объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей. Также пожарную безопасность определяют как систему организационных и технических средств, направленную на профилактику и ликвидацию пожаров.

## 1.Последствия несоблюдения

Некоторые последствия несоблюдения требований пожарной безопасности:

- Пожары — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

- Материальные потери — ущерб, который создаётся за счёт действия высокой температуры и излучения.

- Травмы и гибель людей — вред для людей при пожаре чаще всего причиняется задымлением, вследствие чего наступает отравление продуктами горения.

- Уничтожение или повреждение чужого имущества — например, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества.

- Некоторые причины нарушений — недостаточное осознание рисков и неправильное поведение со стороны отдельных лиц или организаций.

## 2. Нормативные документы

Требования пожарной безопасности в России регулируются, например:

- Федеральным законом №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

- Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции.

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3. Ответственность

За нарушение требований пожарной безопасности в России предусмотрена административная, дисциплинарная и уголовная ответственность.

Административная ответственность предусмотрена статьёй 20.4 КоАП РФ. Наказания могут быть применены в отношении физических, должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Например, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: физическому лицу — до 50 000 рублей, должностному лицу — до 100 000 рублей, индивидуальному предпринимателю — до 110 000 рублей, юридическому лицу — до 2 000 000 рублей, в зависимости от тяжести правонарушения.

Дисциплинарная ответственность применяется только в отношении работников работодателем. За нарушение установленных норм пожарной безопасности руководитель может объявить сотруднику замечание или выговор, а при серьёзном проступке — уволить по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ).

Уголовная ответственность предусмотрена статьёй 219 УК РФ. Распространяется на ответственного сотрудника и руководителя в случае нарушений норм пожарной безопасности, повлекших за собой причинение тяжкого вреда здоровью, гибель людей. К уголовной ответственности могут привлечь только физическое лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности (руководителя или другое ответственное лицо).