МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение

"Воркутинский арктический горно-политехнический колледж"

| РассмотренО на ПЦК естественно-математических дисциплин протокол № __ от _____________ 2026г. Председатель ПЦК_______Е.А.Князь | УТВЕРЖДЕНО И.о. заместителя директора (УМР) __________________ Ю.Е.Лисаева _____________________ 2026 г. |
| --- | --- |

Дифференцированный зачет

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО основам электротехники

за 4 семестр

по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Разработчики:

ГПОУ "ВАГПК", преподаватель

Гармаш Ольга Валентиновна

Воркута

2026 г.

Дифференцированный зачет проводится в виде контрольной работы на 4 варианта.

Работа оформляется на двойном листе в клетку.

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСАНИЯ на первой странице

Контрольная работа по основам электротехники

Студента ГПОУ«ВАГПК» группы СЭЗ-24

ФИО

Вариант

Критерии оценивания результатов написания контрольной работы

| Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| «ОТЛИЧНО» | Оценка «отлично» выставляется, если все задачи решены верно, без ошибок в расчётах и применении формул. Решение должно быть логичным, последовательным и соответствовать требованиям задания. |
| «ХОРОШО» | Оценка «хорошо» ставится при наличии незначительных ошибок в решении задач, например, в преобразованиях формул или вычислениях, которые не искажают общий результат. |
| «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» | Оценка «удовлетворительно» присваивается, если в решении задач допущены ошибки в методике расчётов, которые влияют на результат, но работа выполнена более чем на 50%. |
| «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» | Оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии грубых ошибок в решении, неполном выполнении задания или отсутствии понимания материала. |

| СТУДЕНТ | ВАРИАНТ |
| --- | --- |
| Белецкий Виктор | 1 |
| Боровлева Софья | 2 |
| Геранин Даниил | 3 |
| Горяинов Глеб | 4 |
| Гурьянова Валерия | 1 |
| Гусейнов Самрат | 2 |
| Дурникин Никита | 3 |
| Жеденова Екатерина | 4 |
| Ильязова Диана | 1 |
| Корчемкин Иван | 2 |
| Коршемлюк Анна | 3 |
| Мозговая Ангелина | 4 |
| Моряков Спартак | 1 |
| Мосяков Ярослав | 2 |
| Некрасов Илья | 3 |
| Осипова Софья | 4 |
| Панов Максим | 1 |
| Попруга Никита | 2 |
| Портин Артём | 3 |
| Скрипова Анжелика | 4 |
| Сочка Кристина | 1 |
| Федоркив Дани | 2 |

| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский арктический горно-политехнический колледж» Контрольная работа за 4 семестр ВАРИАНТ № 1 1. Два заряда, находясь в воздухе на расстоянии 0,05 м, действуют друг на друга с силой 1,2∙10-4 Н, а в некоторой непроводящей жидкости на расстоянии 0,12 м с силой 1,5∙10-5 Н. Какова диэлектрическая проницаемость жидкости? 2. Через проводник в течении 0,5 ч проходит заряд 2700 Кл. Определить ток в электрической цепи. 3. Определить сопротивление провода, имеющего длину 150 м и диаметр 0,2 мм, выполненного из константана. 4. Найдите падение напряжения на железном проводе длиной 100 м при силе тока в нём 2 А. Сечение провода имеет форму квадрата со стороной 3 мм. 5. ЭДС батарейки карманного фонарика равна 3,7 В, внутреннее сопротивление 1,5 Ом. Батарейка замкнута на сопротивление 11,7 Ом. Каково напряжение на зажимах батарейки? Преподаватель: ___________________/Гармаш О.В./ И.о. зам. директора (УМР): __________________/ Лисаева Ю.Е./ | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский арктический горно-политехнический колледж» Контрольная работа за 4 семестр ВАРИАНТ № 2 1. Заряд в 1,3∙10-9 Кл в керосине на расстоянии 0,005 м притягивает к себе второй заряд с силой 2∙10-4 Н. Найдите величину второго заряда. Диэлектрическая проницаемость керосина равна 2. 2. Определить время прохождения заряда 0,6 Кл по проводнику при токе 50 мА. 3. Определить сопротивление провода, имеющего длину 110 м и диаметр 0,2 мм, выполненного из латуни. 4. Длина линии электропередач от генератора до потребителя составляет 250 м. Определить потерю напряжения в линии, если площадь поперечного сечения проводов равна 25 мм2, а сила тока в линии составляет 50 А. Провод изготовлен из меди. 5. Определите силу тока при коротком замыкании батареи с ЭДС 9 В, если при замыкании ее на внешнее сопротивление 3 Ом ток в цепи равен 2 А. Преподаватель: ___________________/Гармаш О.В./ И.о. зам. директора (УМР): __________________/ Лисаева Ю.Е./ |
| --- | --- |

| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский арктический горно-политехнический колледж» Контрольная работа за 4 семестр ВАРИАНТ № 3 1. Два одинаковых точечных заряда взаимодействуют в вакууме на расстоянии 0,1 м с такой же силой, как в скипидаре на расстоянии 0,07 м. Определите диэлектрическую проницаемость скипидара. 2. Определить время прохождения заряда 0,36 Кл по проводнику при токе 2 мА. 3. Определить сопротивление провода, имеющего длину 120 м и диаметр 0,2 мм, выполненного из стали. 4. Определить длину медного провода, намотанного на катушку, если при подаче напряжения на катушку 27 В значение тока составляет 5 А. Диаметр провода 0,8 мм. 5. Проводник какого сопротивления надо включить во внешнюю цепь генератора с ЭДС 220 В и внутренним сопротивлением 0,1 Ом, чтобы на его зажимах напряжение оказалось равным 210 В? Преподаватель: ___________________/Гармаш О.В./ И.о. зам. директора (УМР): __________________/ Лисаева Ю.Е./ | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский арктический горно-политехнический колледж» Контрольная работа за 4 семестр ВАРИАНТ № 4 1. Два одинаковых по модулю и знаку заряда, расположенных на расстоянии 3 м друг от друга в вакууме, отталкиваются с силой 0,4 Н. Определить величину каждого заряда. 2. Определить время прохождения заряда 0,9 Кл по проводнику при токе 0,03 А. 3. Определить сопротивление провода, имеющего длину 130 м и диаметр 0,2 мм, выполненного из фехраля. 4. Определить необходимую длину нихромового провода диаметром 0,1 мм для изготовления паяльника мощностью 80 Вт на напряжение 220 В. 5. Напряжение на зажимах генератора 36 В, а сопротивление внешней цепи в 9 раз больше внутреннего сопротивления. Какова ЭДС генератора? Преподаватель: ___________________/Гармаш О.В./ И.о. зам. директора (УМР): __________________/ Лисаева Ю.Е./ |
| --- | --- |

Присылать работы не надо!

Работы сдаются при выходе с дистанционного обучения.