Тема 7. Затухание и волновое сопротивление. Помехоустойчивость и достоверность

Задание 1. Заполните схему:

Характеристики линий связи

Задание 2. Заполните таблицу:

| Понятие | Определение |
| --- | --- |
| Затухание |  |
| Погонное затухание |  |
| Коэффициент затухания |  |
|  | минимальная опорная мощность сигнала на входе приемника, при котором он способен корректно распознавать дискретную информацию, содержащуюся в сигнале |
|  | полное (комплексное) сопротивление, которое встречает электромагнитная волна определенной частоты при распространении вдоль однородной цепи |
| Помехоустойчивость линии |  |
|  | отношение наведенного тока в подверженной влиянию цепи к напряжению, действующему во влияющей цепи |
|  | отношение электродвижущей силы, наведенной в подверженной влиянию цепи, к току во влияющей цепи |
| Наведенные сигналы |  |
|  | определяют устойчивость кабеля в том случае, когда наводка образуется в результате действия сигнала, генерируемого передатчиком, подключенным к одной из соседних пар на том же конце кабеля, на котором работает подключенный к подверженной влиянию паре приемник |
|  | позволяют оценить устойчивость кабеля к наводкам для случая, когда передатчик и приемник подключены к разным концам кабеля |
| Защищенность |  |
| Достоверность передачи данных |  |

Задание 3. Ответьте на вопросы:

- В	каких	единицах	и	по	какой	формуле	измеряется	абсолютный	уровень	мощности? Относительный уровень мощности? Опорная мощность?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Какое из окон прозрачности оптического волокна имеет наименьшее затухание? а) 850 нм; б) 1300 нм; в) 1550 нм.

- Какие меры можно предпринять для увеличения информационной скорости звена? а) уменьшить длину кабеля;

б) выбрать кабель с меньшим сопротивлением;

в) выбрать кабель с более широкой полосой пропускания; г) применить метод кодирования с более узким спектром.

- Чем отличается опорная мощность от относительной мощности? а) единицей измерения;

б) фиксированной величиной мощности, к которой вычисляется отношение; в) длиной кабеля, на котором измеряется входная и выходная мощность;

- Проверьте, достаточна ли для устойчивой передачи данных мощность передатчика в 40 дБм, если длина кабеля равна 60 км, погонное затухание кабеля составляет 0,2 дБ/км, а порог чувствительности приемника равен 20 дБм.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Почему не всегда можно повысить пропускную способность канала за счет увеличения числа состояний информационного сигнала?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- За счет какого механизма подавляются помехи в кабелях UTP?

_________________________________________________________________________________

- Какой кабель более качественно передает сигналы, с большим значением параметра NEXT или с меньшим?

_________________________________________________________________________________

- Что произойдет, если в работающей сети заменить кабель UTP кабелем STP? а) в сети снизится доля искаженных кадров;

б) ничего не изменится;

в) в сети увеличится доля искаженных кадров.